Особенности установки программного комплекса KT4000 под WINDOWS

( Гарантируется работа только с WINDOWS-95 и WINDOWS-98 )

В этом документе названия органов управления приводятся как для

английской версии WINDOWS, так и для русской, например,

"Properies"/"Свойства"

Необходимо установить корректные установки для COM-порта, через

который может быть установлено соединение. Для этого неоходимо,

загрузив WINDOWS, нажать кнопку "START"/"ПУСК" в левом нижнем углу

экрана.  В появившемся меню следует выбрать пункт

"Settings"/"Настройка", а затем "Control Panel"/"Панель

управления".  В появившемся окне следует выбрать иконку

"System"/"Система" и запустить ее.  Выбрав закладку "Device

Manager"/"Устройства", следует раскрыть папку

"Ports..."/"Порты...".  Следует выставить определенные параметры

для тех COM-портов, через которые возможно соединение с носимым

монитором, поставив курсор на иконку соответствующего

COM-порта(последовательного порта) и нажав кнопку

"Properties"/"Свойства".  Должны быть выставлены следующие

параметры:

- Закладка "Port Settings"/"Параметры порта" окно "Flow

control"/"Контроль передачи" - значение "None"/"отсутствует"

- Закладка "Resources"/"Ресурсы" :

Значение "Interrupt Request"/"Запрос на прерывание" должно

быть для COM1 - 4, для COM2 - 3

Значение "Input/Output Range"/"Диапазон ввода/вывода" должно

быть для COM1 - 03F8 - 03FF, для COM2  - 02F8 - 02FF

Далее следует установить параметры для DOS-окна, в котором будет

работать программа. Запустив "MS-DOS Prompt"/"Сеанс MS-DOS",

следует уменьшить его размер до окна, занимающего часть экрана

нажав <ALT> - <ENTER>, если это необходимо. Затем, нажав кнопку

"Properties"/"Свойства", расположенную сверху экрана, нужно

установить следующие значения на странице "Memory"/"Память":

"MS-DOS protected mode (DPMI) memory"/"Память DPMI..." -

"Total"/"Полный объем" - "Auto"/"Авто";

Если создается иконка для прямого вызова программы KT4000 из

WINDOWS, необходимо установить "Properties"/"Свойства" для этой

иконки вышеуказанным способом.