Форматы файлов выгрузки данных

RR - интервалы  расширение файла .rri

Поле                       единица

Номер QRS                    штука

RR - интервал                миллисекунда

Класс нарушения              код

Минута                       минута

Смещение ST-T и частота сердечных сокращений - расширение

файла .stt

Поле                       единица

Номер точки динамики         отсчет динамики (0.1 Гц)

Номер точки аритмий          отсчет аритмий (0.1Гц/6)

Частота сердечных сокращений ударов в минуту

Смещение ST-T 1-й канал 1-я  микровольт

точка

Смещение ST-T 1-й канал 2-я  микровольт

точка

Смещение ST-T 2-й канал 1-я  микровольт

точка

Смещение ST-T 2-й канал 2-я  микровольт

точка

Смещение ST-T 3-й канал 1-я  микровольт

точка

Смещение ST-T 3-й канал 2-я  микровольт

точка

Признак артефакта            1 - да, 0 -  нет

Признак ишемического эпизода 1 - да, 0 -  нет

Счетчики медицинских классов аритмий - расширение файла

.ari

В начале файла код аритмии

Поле                       единица

Номер точки аритмий          отсчет аритмий (0.1Гц/6)

Максимально возможное число  штук за период между

отсчетами

Наиболее вероятное  число    штук за период между

отсчетами

Отмеченное число             штук за период между

отсчетами

Признак артефакта            1 - да, 0 -  нет

Измерения давления - расширение файла .bpd

Поле                       единица

Номер измерения              от начала

Систолическое по             мм ртутного столба

осциллометрии

Диастолическое по            мм ртутного столба

осциллометрии

Систолическое по Короткову   мм ртутного столба

Диастолическое по Короткову  мм ртутного столба

Систолическое результат      мм ртутного столба

Диастолическое результат     мм ртутного столба

Среднее результат            мм ртутного столба

Код измерения                код

Динамика напряжения питания (только сплошная запись на

алгоритме старше 860) расширение файла .vlt

Поле                       единица

Номер кадра                  от начала

Минута                       минута

Записанное значение          условные единицы

Напряжение на 1 элемент      Вольт /100