Отметка периода нагрузки - клавиша  "Н"

В режиме "Просмотр" можно отметить периоды нагрузки. Для этого надо поместить курсор на начало периода нагрузки на графике нагрузки в правой части экрана и нажать клавишу с русской буквой "Н", затем сместить курсор на конец периода нагрузки и нажать "Н" еще раз. При этом период нагрузки отмечается полоской внизу правой части экрана.

Увидеть меню нагрузок можно, сместив курсор в левую часть экрана и нажав клавишу с буквой "Н". Для добавления нового периода нагрузки через меню нужно нажать клавишу "F5" и  ввести время начала и конца периода. Через меню можно также редактировать время начала и конца периода нагрузки.

Как снять отметки нагрузки ?

При ошибочной установке периода нагрузки поместите курсор на конец периода нагрузки в правой части экрана и нажмите "Н". Если не удается установить курсор точно на конец периода, можно установить его на середину периода нагрузки и нажать "Н" два раза. Можно убрать отметку нагрузки и из меню, нажав клавишу "Del".

Расчет вариабельности RR

Эта функция выполняется в пункте "РИТМ" Основного Меню. При входе в режим (нажатие "ENTER") на экране появляется меню с пунктами "Смены ритма", "Вариабельность" и "Параметры". При выборе пункта "Вариабельность" на экране появляется прямоугольник, содержащий строки "Окно расчета, RR" и "Дискретность, сек", где можно установить соответственно количество RR и дискретность. Установки можно сделать также в пункте меню "Параметры".

После ввода нужных величин (нажать клавишу ENTER) производится расчет Sigma и RR 50, и в правой части экрана, внизу, появляются графики. Появлению графиков соответствует выбор пункта "Ритмография" в меню, появляющемся в правой части экрана. Меню можно вызвать, находясь в правой части экрана и нажав клавишу "F10".